別記様式３　　　　　　　　総合設計制度適用のチェックリスト

| １ 適 用 区 域 | ⑴ 一般総合 設計 | □ 都市計画法第７条第２項に規定する市街化区域内であること □ 敷地の形態に著しい無理がないこと |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑵ 再開発方 針適合型総 合設計 | □ 都市再開発法第２条の３第１項第２号に規定する地区等内であること □ 地区計画等により高度利用を図るべきとされた地区内であること □ 再開発方針、地区計画等に適合すること |  |  |  |
| ２ 敷 地 条 件 | ⑴ 敷地面積 の最低限度 | □ 第１種低層住居専用地域 □ 第２種低層住居専用地域 | ３，０００㎡ | ㎡ |  |
|  |  | □ 第１種中高層住居専用地域 □ 第２種中高層住居専用地域 □ 第１種住居地域 □ 第２種住居地域 □ 準住居地域 □ 準工業地域 □ 工業専用地域 | ２，０００㎡ | ㎡ |  |
|  |  | □ 近隣商業地域 □ 商業地域 | １，０００㎡ | ㎡ |  |
|  | ⑵ 前面道路 の幅員 | □ 第１種低層住居専用地域 □ 第２種低層住居専用地域 □ 第１種中高層住居専用地域 □ 第２種中高層住居専用地域 □ 第１種住居地域 □ 第２種住居地域 □ 準住居地域 □ 準工業地域 | ６ ｍ | ｍ |  |
|  |  | □ 工業専用地域 □ 近隣商業地域 □ 商業地域 | ８ ｍ | ｍ |  |
|  | ⑶ 接道率 | 敷地全周の１／７以上 | ｍ | ｍ |  |
| ３ 計 画 要 件 | ⑴ 基本目標 | ア 市街地環境への整備改善 |  |  |  |
|  |  | イ 良好な建築・住宅ストックの形成 |  |  |  |
|  |  | ウ 公共施設機能の補完 |  |  |  |
|  |  | エ 市街地の防災強化 |  |  |  |
|  |  | オ 福祉のまちづくりの推進 |  |  |  |
|  |  | カ 敷地の集約による質の高い市街地の形成 |  |  |  |
|  |  | キ 都市景観の創造 |  |  |  |
|  | ⑵ 行政基本 計画 (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ) | ア 都市計画マスタープラン |  |  |  |
|  |  | イ 緑の基本計画 |  |  |  |
|  |  | ウ 都市再開発方針 |  |  |  |
|  |  | エ 住宅マスタープラン |  |  |  |
|  |  | オ 地域防災計画 |  |  |  |
|  |  | カ その他 |  |  |  |

|  | ⑶ 空地率の 最低限度 （絶対空地） | 基準建ぺい率 Ｃ |  | 容積率緩和の場合 | 高さのみ緩和の場合 | 申請地空地率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ Ｃ≦ ５０ |  | □ １１５－Ｃ | □ １１０－Ｃ | ≦ |  |
|  |  | □５０＜Ｃ≦ ５５ |  | □ ６５ | □ ６０ | ≦ |  |
|  |  | □５５＜Ｃ≦１００ |  | □ １２０－Ｃ | □ １１５－Ｃ | ≦ |  |
|  | ⑷ 緑地率 | ３０％ ≦ 緑地面積／空地面積×１００％＝申請地緑地率 ％ |  |  |  |  |  |
| ４ 公 開 空 地 | ⑴ 基本要件 | □ 一般の人が自由に通行又は利用できること □ 高齢者、身体障害者が円滑に通行又は利用できること □ 一般の人に終日開放（深夜の閉鎖を認めたものを除く）していること □ 特定の者又は営利の目的に利用されないこと □ 継続的な活動のために利用又は占用されないこと |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 種別要件 | ① 歩道状空地 | □ 前面道路に面した部分全長に設けられていること □ 前面道路と一体的に利用できるものであること □ 最小幅は２ｍ以上であること |  |  |  |  |
|  |  | ② 貫通通路 （屋外） | □ 道路、公園等の相互を有効に連絡していること □ 最小幅は２（１.5）ｍ以上で識別しやすいこと □ 市街地の動線上利用頻度が高い位置にあること |  |  |  |  |
|  |  | ③ 貫通通路 （屋内） | □ 道路、公園等の相互を有効に連絡していること □ 最小幅は６ｍ以上で識別しやすいこと □ 天井高は６ｍ以上であること □ 市街地の動線上利用頻度が高い位置にあること □ 防火上、避難上及び衛生上支障がないものであること |  |  |  |  |
|  |  | ④ ｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊﾟｰｸ | □ 前面道路等と一体的に利用できるものであること □ ５０㎡以上の面積を有していること □ 最小幅は４ｍ以上であること □ 全周の１／８（最低７ｍ）以上が道路等に接すること |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 広場状空地 | □ 最小幅は４ｍ以上であること □ 全周長の１／８以上が道路等に接すること □ 道路等との高低差は６ｍ以内であること（地形上又は 歩行者の利便性向上等やむを得ない場合を除く） |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ ピロティ等 | □ 天井高は３ｍ以上であること □ 奥行きは天井高の４倍以内であること |  |  |  |  |
|  |  | ⑦ 人口地盤等 | □ 最小幅は４ｍ以上であること □ 幅２ｍ以上の階段等で２箇所以上が道路等と連絡して いること □ 道路等との高低差は６ｍ（駅舎のコンコース等は１.5 ｍ）以内であること □ 全周長の１／４（道路等との高低差が１.5ｍ以内の場 合は１／６）以上が道路等に面すること |  |  |  |  |
| ５ 有 効 空 地 | ⑶ 公開空地 に準じる空 地 | 専ら建築物の居住者や利用者の自由な利用又は通行の用に供する空地で、 次に該当するもの |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 中庭等空地 | □ ２／３以上が道路等から見通せること □ ２００㎡以上の面積を有していること |  |  |  |  |
|  |  | ② 屋上等開放 空地 | □ 道路に面していること □ 道路より高い場合は、高低差１２ｍ以内で道路境界線 から５ｍ以内（一の面積５０㎡以上）であること □ 道路より低い場合は、高低差６ｍ以内（一の面積１０ ０㎡以上）であること |  |  |  |  |

| ６ 有 効 公 開 空 地 面 積 の 算 定 | 公開空地 の種類 | 公開空地の利用形態・形状 | 公開空地の 実面積 | 有 効 係 数 | 有効公開空地 の面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ＋ ＝ | ㎡ |

※　有効係数

１　歩道状公開空地

長さの区分に応じた次の表の数値（その幅員が６ｍ以上の場合には、０.3を加えた数値）

|  | 長さ：Ｌ（ｍ） | Ｌ＜２０ | ２０≦Ｌ＜４０ | ４０≦Ｌ＜６０ | ６０≦Ｌ＜８０ | ８０＜Ｌ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有効係数 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |  |

２　クロスロードパーク　…………………………………………………………………………… 1.4

３　広場状公開空地

⑴　幅員が４ｍ以上の道路、歩道状空地、屋外貫通通路等に面するもの……………………	1.4

⑵　道路、歩道状空地、屋外貫通通路等に面さないもの………………………………………	0.6

⑶　その他の広場状公開空地１.0

４　貫通通路状公開空地

⑴　屋外貫通通路で、その幅員が４ｍ以上のもの　……………………………………………　1.4

⑵　その他の屋外貫通通路　………………………………………………………………………　1.0

⑶　屋内貫通通路　…………………………………………………………………………　 0.4～1.0

５　アトリウム　………………………………………………………………………………　 0.4～0.8

６　ピロティ等

⑴　天井の高さが５ｍ以上で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分　………………　0.8

⑵　天井の高さが５ｍ未満で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分　………………　0.6

⑶　その他の部分　…………………………………………………………………………………　0.4

７　人口地盤等（人口地盤等とこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地との高低差）

⑴　高低差が１.5ｍ以下の場合　…………………………………………………………………　１.0

⑵　人口地盤等が低い位置にある場合

①　高低差が１.5ｍを超え３ｍ以下のとき　…………………………………………………　0.8

②　高低差が３ｍを超える場合　………………………………………………………………　0.6

⑶　人口地盤等が高い位置にある場合

①　高低差が１.5ｍを超え３ｍ以下のとき　…………………………………………………　0.6

②　高低差が３ｍを超えるとき　………………………………………………………………　0.4

８　有効空地

⑴　中庭等の空地　…………………………………………………………………………………　0.4

⑵　屋上等の開放空地　……………………………………………………………………………　0.2

| ７ 有 効 公 開 空 地 率 の 最 低 限 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基準建ぺい率Ｃ（％） | 有効公開空地率の最低限度（％） | 申請地（％） | 判 定 |  |
|  |  | Ｃ ＜ ５５ | ５０ |  |  |  |
|  |  | Ｃ ≧ ５５ | ２０＋（１００－Ｃ）×２／３＝ |  |  |  |
|  | ※ 有効公開空地の面積の合計には、公開空地に準ずる有効な空地について、有効公開空地面積 の２分の１以内を限度に算入することができる。 |  |  |  |  |  |

| ８ 容 積 率 の 緩 和 （ 容 積 率 の 割 増 し） | ⑴ ① 算定式 一 般 Ｖ＝ Ａ×v ×｛１＋（Ｓ／Ａ－０.1）×Ｋi ｝ 総 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 設 Ｖ＝ 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × |  |  | ×｛１＋（ |  |  |  | ／ |  |  |  | －0.１）× |  |  |  | ｝ |
|  | Ｖ＝ |  | ㎡ |  |  | → 容積率＝ |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ ：敷地面積 Ｓ ：有効公開空地面積の合計 Ｖ ：割増し後の延べ面積 v ：基準容積率 Ｋi ：下表による割増係数 Ｋi （割増係数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基準容積率 (v) |  |  |  |  |  |  | 割増係数 （Ｋi ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v ＜ １０／１０ |  |  |  |  |  |  | ２／３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １０／１０ ≦ v ＜ ９０／１０ |  |  |  |  |  |  | １／３＋（９－ v）×１／８×１／３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② 割増後の容積率の限度（下記のうち小さい数値） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v ×１.5＝ |  |  | ％ |  |  |  | or v ＋２００＝ |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①の容積率＝ |  |  | ％ |  |  |  | or ②の容積率＝ |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限 度＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |

|  | ⑵ 再 開 発 方 針 等 適 合 型 総 合 設 計 | ① 算定式 Ｖ＝ Ａ×v ×｛１＋（Ｓ／Ａ－０.1）×Ｋi ｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｖ＝ |  |  |  | × |  |  |  | ×｛１＋（ |  |  |  |  |  | ／ |  |  | －0.１）× |  |  |  |  |  | ｝ |  |
|  |  | Ｖ＝ |  | ㎡ |  |  |  | → 容積率 |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ａ ：敷地面積 Ｓ ：有効公開空地面積の合計 Ｖ ：割増し後の延べ面積 v ：基準容積率 Ｋi ：⑴①表による割増係数 ×1.25 ② 割増後の容積率の限度（下記のうち小さい数値） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v ×1.25＝ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | or v ＋２５０＝ |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①の容積率＝ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | or ②の容積率＝ |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限 度＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 公 益 施 設 の 設 置 に よ る 容 積 率 の 割 増 し | ① 割増し要件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基 本 要 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判 定 |  |  |
|  |  |  | □ 地元公共団体からに要請により設けるものであること □ 地域社会の文化・教育等の向上に貢献する施設であること □ 特に保存することが必要と認められる歴史的価値を有する施設であること □ 防災・保安・郊外防止等に寄与する施設であること □ 一般交通の緩和に資する施設であること □ 供給処理施設等の負荷軽減に益する施設であること □ その他（周辺の市街地環境の改善に貢献する施設であること） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 容積率の割増し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 規 模 要 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申請建築物 |  |  |  |  | 判 定 |  |  |
|  |  |  | □ 文化・公益施設に供する部分の床面積以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 割増し後の容積率の限度 割増し後の容積率 ≦ 一般総合設計又は再開発方針等適合型総合設計による限度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②の面積 |  |  | ㎡ |  |  |  | → |  | ％ |  |  | ≦ |  |  |  | ％ |  |  | or | ％ |  |  |  |  |
|  |  | 限 度＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |